

[image: image11.jpg]



UVOD

· Standardni operativni postupci za rad sa strojem za razminiranje  (u daljnjem tekstu; SOP) predstavljaju dokument tvrtke ISTRAŽIVAČ d.o.o. kojim se utvrđuje način obavljanja poslova strojne obrade tla na poslovima pretraživanja i/ili razminiranja na području RH.

· U SOP-u tvrtke ISTRAŽIVAČ d.o.o. utvrđeni i opisani su zahtjevi i obveze koje su dane u zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira područje humanitarnog razminiranja na području RH.

· SOP omogućava djelatnicima tvrtke ISTRAŽIVAČ d.o.o. da po odgovarajućim procedurama provode zadatke, ovlaštenja i odgovornosti u procesu poslova strojne obrade tla kod obavljanja poslova pretraživanja i/ili razminiranja područja definiranih Izvedbenim projektom.

· Djelatnici tvrtke ISTRAŽIVAČ d.o.o. obvezni su se pridržavati i postupati po propisanim procedurama i uputama koji su dati u SOP-u.

Predmet

· Tvrtka ISTRAŽIVAČ d.o.o. ovim SOP-om utvrđuje i definira naćin pripreme i uporabe stroja za razminiranje „VF -001“ uz poštivanje  zaštitnih mjera i mjera sigurnosti u radu sa istim na poslovima definiranih Izvedbenim projektima pretraživanja i/ili razminiranja. 

Referentni dokumenti

· Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08);
· Pravilnik o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (NN 53/07, 111/07);
· Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07);
· Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07);
· Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08);
· Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07);

· Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06, 146/08).
SADRŽAJ:
Pojmovi
4
1.
Opći zahtjevi
5
2.
Zaštitne mjere i mjere sigurnosti u radu
5
2.1. Preventivne mjere
5
62.2. Ograničavajuće mjere


72.3. Posebne mjere


2.4. Zaštita od požara
6
2.5. Sanitetsko osiguranje
6
53.
Obavljanje pomoćnih poslova


84.
Postupci strojem za razminiranje


124.1. Pripremne radnje rukovatelja stroja za razminiranje


134.2. Postupak rada strojem za razminiranje


154.3. Postupak prilikom aktiviranja MES-a ili NUS-a strojem za razminiranje


164.4. Održavanje i servisiranje stroja za razminiranje


185.
Mjerenje, analiza i poboljšanje


185.1. Kontrola kvalitete obavljenih radova


185.2. Postupak s nekvalitetno odrađenom površinom


195.3. Popravne i preventivne radnje




Pojmovi:


– strojevi za razminiranje: su strojevi koji mehanički tretiraju minirano ili minski sumnjivo tlo, uklanjaju vegetaciju (sječenjem i/ili mljevenjem), iskopavaju minskoeksplozivna sredstva, te ih aktiviranjem i/ili razbijanjem neutraliziraju do dubine tla koja je određena projektom razminiranja i/ili pretraživanja
- rukovatelj stroja za razminiranje: Pirotehničar ili pomoćni djelatnik koji upravlja strojem za razminiranje
– obrada tla (tretiranje tla): U ovisnosti o svojstvima i stanju tla, obrada tla može biti u vidu rezanja tla-usitnjavanja tla (za vezano tlo/koherentno tlo) ili u vidu razbijanja tla (za nevezano tlo/ nekoherentno tlo) do projektirane dubine kopanja

– sitnilice (freze): Rotorski pogonjeni rezni zubi ili noževi koji usitnjavaju tlo, a nailaskom na minu razbija je i usitnjava u komadiće ili se izaziva detonacija.
– razbijanje mina: Postupak kojim se tijelo (košuljica) mine, upaljač (i/ili dopunski upaljač), eksplozivni naboj i ostali dijelovi mine udarom radnog alata stroja za razminiranje deformiraju, lome, pucaju, drobe ili raspršuju na način da ne dolazi do formiranja inicijalnog (vatrenog) lanca u mini tj. nema detonacije mine.
– aktiviranje mina: Postupak kojim se udarom radnog alata stroja za razminiranje formira inicijalni (vatreni) lanac u mini tj. dolazi do detonacije mine.
– testiranje: Utvrđivanje jedne ili više karakteristika (strojeva za razminiranje) u skladu s procedurom.
– ispitivanje: Niz testiranja organiziranih na sustavan način, čiji rezultati dovode do sveukupne procjene neke komponente, opreme ili sustava.

1.
Opći zahtjevi

Stroj za razminiranje „VF -001“ na poslovima pretraživanja i/ili razminiranja mora smanjiti vrijeme i napor, te osigurati sigurnije uvjete za obavljanje poslova pretraživanja odnosno razminiranja u kombinaciji s   drugom metodom pretraživanja odnosno razminiranja u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (NN 53/07, 111/07).
Stroj za razminiranje „VF -001“ koristi se na naćin i u skladu s ocjenom upotrebljivosti. Testiranje i/ili ispitivanje provodi se u akreditiranoj organizaciji, laboratoriju ili centru za testiranje.

Način testiranja i/ili ispitivanja provodi se u skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (NN 53/07).

2.
Zaštitne mjere i mjere sigurnosti u radu

2.1. Preventivne mjere

· Stroj za razminiranje „VF -001“ koristi se tek nakon prethodno izvršenog ispitivanja i/ili testiranja a po dobivanju ocjene upotrebljivosti od strane HCR-a, sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja (N. N. 53/07).

· Rukovatelj stroja za razminiranje je osposobljen za rad na siguran način  sa strojem za razminiranje „VF -001“ sukladno Zakonu o zaštiti na radu   (N. N. 59/96, 94/96, 114/03). 

· Pridržavati se sigurnosnih znakova i uputa postavljenih od strane proizvođača na svim mjestima na stroju za razminiranje „VF -001“.
· Voditelj radilišta nadzire rukovatelja stroja za razminiranje tijekom rada strojem.

· Pridržavati se propisanih posebnih postupaka za pojedine radnje opisane u ovom SOP-u.

· Pridržavati se propisanog načina izvođenja određenih radnih postupaka ovim SOP-om.

2.2. Ograničavajuće mjere

· Voditelj pirotehničke skupine ili voditelj radilišta zaustavlja radove rukovatelja stroja za razminiranje ako smatra da je sigurnost ostalih djelatnika i osoba ugrožena.

· Rukovatelj stroja za razminiranje pregled stroja vrši sa sigurne i/ili prethodno pretražene odnosno razminirane površine.

· Kod rada strojem rukovatelj stroja obavezno pazi da sa gusjenicama ne prelazi po prethodno ne obrađenoj (tretiranoj strojem) površini minski sumnjivog područja.

· Sve nedostatke na stroju za razminiranje prijavljuju se tehničkoj potpori - mehaničaru i ne započinjati radove sa neispravnim strojem.

· Rad strojem za razminiranje „VF -001“ na površini radilišta nesmiju se izvoditi kada klimatski i zemljišni uvjeti ne omogućavaju sigurno i prikladno korištenje strojeva za razminiranje, te kada je temperatura zraka niža od -4 stupnja Celzijusa.
· Prilikom istovremenog obavljanja radova na projektu sigurnosna udaljenost između pirotehničara, osoblja uz radilište i stroja za razminiranje„VF -001“  mora biti najmanje 100 metara.

· Prilikom istovremenog rada pirotehničara i stroja za razminiranje „VF -001“, izbjegavati kretanje strojem odnosno radnim alatom u pravcu rada pirotehničara.

· Radove organizirati na način da se primjenjuju sigurnosne udaljenosti propisane u prilogu 5. Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (NN 53/07, 111/07).
2.3. Posebne mjere

· Ukoliko se poslovi pretraživanja i/ili razminiranja obavljaju na radilištu koje je na nedovoljnoj udaljenosti od prometnica obzirom na sigurnost odvijanja prometa na cesti, na temelju članaka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) ishoditi odobrenje nadležnog tijela s obzirom na vrstu ceste za povremeno zatvaranje iste, te o tome izvijestiti nadležnu policijsku upravu.

· Ukoliko se poslovi pretraživanja i/ili razminiranja obavljaju na radilištu koje je na nedovoljnoj udaljenosti od željezničkih pruga, potrebno je definirat sigurnosne udaljenosti za sigurno izvođenje radova, ishoditi vozni red vlakova i osigurati način izvođenja radova u sigurnosnim udaljenostima kod prolaska istih.

2.4. Zaštita od požara

· Tvrtka ISTRAŽIVAČ d.o.o. poduzimat će mjere da do požara ne dođe, a ako ipak do njega dođe, opasnost po sigurnost i zdravlje radnika smanjiti na najmanju moguću mjeru.

· Izrađuje plan evakuacije i spašavanja u slučaju:

· obrade tla strojem za razminiranje u izuzetno sušnim uvjetima kada se ne može kontrolirati nastajanje požara uslijed nekontrolirane eksplozije.

· Zaštita od požara se vrši na temelju Zakon o zaštiti od požara, Pravilnika o zaštiti šuma od požara te u skladu s Procjenom opasnosti od požara za pojedina područja ovisno o mjestu obavljanja poslova. 
2.5. Sanitetsko osiguranje

· Prilikom rada sa strojem za razminiranje „VF -001“ na poslovima humanitarnog razminiranja od strane tvrtke ISTRAŽIVAČ d.o.o. uz radilište osigurana je nazočnost medicinskog tehničara, lječnika i vozila hitne medicinske pomoći s vozačem i propisanom medicinskom opremom na naćin da se nužna hitna medicinska pomoć može pružiti stradalniku u najkraćem mogućem roku uz poštivanje minimalne sigurnosne udaljenosti od 100 m od radilišta.
3.
Obavljanje pomoćnih poslova

Pri upotrebi stroja za razminiranje „VF -001“ osigurana je tehnička potpora, a odnosi se na sljedeće:

· osiguranje potrebne količine goriva, ulja i drugih potrošnih tvari;

· osiguranje potrebnih rezervnih dijelova i sklopova koja se temelji na procjeni i očekivanom stupnju mogućih kvarova i oštečenja ovisno o vrsti mina, kategoriji zemljišta i vrsti vegetacije;

· osiguranje uvjeta za osnovno servisiranje i održavanje stroja.
4.
Postupci strojem za razminiranje

Opći podaci o stroju za razminiranje „VF -001“
[image: image1.png]ISTRAZIVAC d.o.0.

ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE
NUSTAR, B. Jelacica 39a 032/338-356 fax 032/338-357

istrazivac@vu.t-com.hr





Slika: Stroj za razminiranje „VF-001“.
Obavezna oprema stroja za razminiranje

Uz stroj za razminiranje „VF -001“ obavezno se nalazi:

· servisno vozilo sa tehničkom potporom za manje popravke i održavanje stroja, te pripadajučom vatrogasnim aparatom s prahom za gašenje požara klase ABC 6kg. 

· uporabna pločica stroja,

· knjižica stroja.
[image: image2.jpg]1/min kW{Gired. °C

1/min kWiSlred m
~®' G/S: H 0712

.jf-w.m.,_Juz_ DEUTZ AG MADE IN GERMANY

—

o : . A
PR SO B T R




  [image: image3.jpg].Masch\nentyp
Maschinen-Nr: -
G‘es*""““gewmh‘t

‘a\[\ade '\n;Ge‘.many





[image: image4.jpg]- "a3 .‘.“‘ >
o, i ARG R
Ny e M———. - TN
N 2 o
" o . =~ S
b s oy~ ARSI ks
' N - ¢ et TG
- .\ A" !: o ’ - ~~":,. ~ - °¥. 4 ‘:\‘~“.'& —
. < * ™ e = 5 " .
™ . 8 . i - N Bt i :
\ ’ ) - E N - . ,.”:‘ .

o SRS hanatadl

_ - ".‘-. i ""p———""
-
K

" AHWI Maschinesbau GmbH
1 Im Branden 15 '-
D-88634 Herdwangen

Maschinentyp: RN
- Maschinen-Nr.:

Gesamtgewicht:

@Made 1 Germany

FRIDOOEE.
: C€

v \:
=g
- 1
- "







Slika: Pločice s oznakom motora, freze i stroja.












                                                

Kategorizacija stroja za razminiranje

· Prema kategorizaciji strojeva za razminiranje „VF -001“ svrstava se pod srednji stroj – ukune mase 18,6 t s radnim alatom – jednostruka sitnilica (freza) radne širine 2,60 m, upravljanim uređajem na daljinsko upravljanje stroja.

· Freza – sitnila su rotirajući pogonjeni zubi – kopači koji usitnjavaju tlo odnosno razbijaju minu i usitnjavaju u komadiće i/ili izazivaju potpunu ili djelomičnu detonaciju istih.

· Stroj je oklopljen s pločama HARDOX 450, debljine 10 mm, što odgovara II. razini balističke zaštite.
Tehnički podaci o stroju za razminiranje – „VF -001
                          [image: image5.jpg]



· Dimenzije stroja „VF-001“
· Dužina stroja sa gusjenicama………………………..4.825 mm

· Dužina stroja s radnim alatom..……………………..6.630 mm

· Širina stroja sa gusjenicama…………………………2.500 mm

· Širina stroja s radnim alatom.……………………….3.080 mm

· Visina stroja……………………………….…………….2.200 mm

· Masa stroja s radnim alatom……………………….18 660 kg

· Masa radnog alata…..…………………………………4.060 kg

· Tip motora………………………………………….. DEUTZ BF6M1015CP

· Snaga motora………………………………………. 300 Kw (408 KS)

· Oznaka motora……………………………………...2DZXL15.9002

· Zapremina motora…………………………………..11.906 ccm

· Vrsta goriva za motor……………………………… Diesel

· Zapremina spremnika za gorivo……………………..760 Lit

· Prosječna potrošnja goriva…………………………42 lit/h

· Broj šasije stroja……………………………………799.08.04.02

· Radni alati…………………………………………….freza

· Širina freze……………………………………………2600 mm

· Promjer rotora freze…………………………………..1100 mm

· Broj kopača na frezi……………………………………60

· Oblik kopača freze…………………………………….

· Proizvođač freze……………………………………….AHWI

· Oznaka freze…………………………………………...RF 1000-2006

· Razmak između kopača na frezi…………………...40 mm

· Masa freze……………………………………………..4060 kg

· Broj freze………………………………………………711.02.03.01

· Pogon freze……………………………………………kardan

· Pancirna zaštita stroja ……………………………….Hardox 450, debljina 10 mm

· Kretanje stroja…………………………………………gusjenice

· Specifičan pritisak …………………………………….0,51 kg/cm²

· Širina gusjenica………………………………………..500 mm

· Dužina gusjenice …………………………………….3.470 mm

· Razmak između gusjenica……………………………1.500 mm

· Kretanje stroja………………………………………..gusjenice

· Specifičan pritisak gusjenice na tlo………………….0,51 kg/cm²

· Brzina kretanja stroja

Transportna………………………………………….0-6 km/h

Radna……………………………………………….0,8 – 1,5 km/h

· Predviđena obrada dubine tla…………………………30-40 cm

· Smjer okretanja radnog alata…………………………naprijed 

· Upravljanje strojem:

Uređajem za daljinsko upravljanje

· Tip daljinskog upravljača ……………………………HBC RADIOMATIC

· Maksimalna udaljenost upravljanja…………………..200 m

· Mogućnost savlađivanja uzdužnih nagiba…………..45º

· Mogućnost savlađivanja poprečnih nagiba…………45º

· Godina proizvodnje stroja…………………………...2002

· Godina modificiranja stroja …………………………2009.
[image: image9.jpg]



[image: image6.jpg]



Slika: Radni alat stroja za razminiranje „VF-001“.

4.1. Pripremne radnje rukovatelja stroja za razminiranje

· Prije upotrebe stroja za razminiranje „VF -001“ obaviti pregled stroja, otkloniti uoćene nedostatke, te nakon obavljenih pripremnih radnji i postupaka obavjestiti voditelja pirotehničke skupine i voditelja radilišta o spremnosti za rad.

· Izvršiti kontrolu količine goriva i ulja u spremnicima, opremljenost stroja i osigurati protupožarna zaštita.

· Prije početka rada potrebno je prekontrolirati i uređaj za daljinsko upravljanje, dali isti izvršava sve zadane mu funkcije prema zadanim komandama na daljinskom upravljaču rukovatelja stroja.
[image: image10.jpg]



[image: image7.jpg]



Slika: Uređaj za daljinsko upravljanje strojem za razminiranje „VF-001“
· Pregled mehaničkih dijelova izvršiti uz suradnju tehničke potpore - mehaničara.

· Pokretati stroj uvijek s pretražene odnosno razminirane ili sigurne površine i po nalogu voditelja pirotehničke skupine otići na mjesto rada. 
· Voditelj pirotehničke skupine upoznaje te i/ili obilježava područje rada (radnim učinkom), ovisno o mogučnostima i sigurnosnim uvjetima,  rukovatelja stroja za razminiranje.
· Sigurni pristupni putevi moraju biti najmanje 3 m širine.

4.2. Postupak rada strojem za razminiranje

· Brzinu kretanja stroja rukovatelj podešava ovisno o konfiguraciji terena, vrsti tla, klimatskim uvjetima, gustoći i vrsti vegetacije. 

· Za vrijeme obrade tla uz pomoć stroja za razminiranje rukovatelj usmjerava i kontrolira rad stroja s sigurne ili pretražene odnosno razminirane površine a ne manjoj udaljenosti od 100 m uz obaveznu uporabu zaštitne opreme. 

· Ukoliko naiđe na veće prepreke, stabala većeg promjera koja se ne smiju rušiti ili objekte, iste zaobilazi po prethodno tretiranoj površini ili formira novu radnu stazu od početne linije.

· Na početku i u tijeku rada po odluci voditelja radilišta, zaustavlja stroj, te provjerava dubinu tretiranja, odnosno obrade tla te izvršava potrebne korekcije.

· U dogovoru sa voditeljem pirotehničke skupine putem radio veze ako je potrebno izvršava korekcije vezane uz granice područja projekta.

· Radne staze stroja za razminiranje prilikom obrade tla radilišta, maksimalne su dužine 500 m, a minimalna preklapanja radnih staza su 30 cm.

· Pri obradi tla, te prijeđenom  put od maksimalno 500 m strojem za razminiranje, rukovatelj sa strojem formira novu slijedeću radnu stazu u suprotnom pravcu.

· Radne staze se preklapaju najmanje 30 cm tako da je stvarna širina tretirane radne staze 2,30 m.

· Površina koja je preskočena treba se pokušati tretirati pod pravim kutom u odnosu na prethodne radne staze, odmah po završetku obrade svih radnih staza.

· Posebnu pažnju treba obratiti na prostor oko prepreka da bi se površina u potpunosti tretirala, te manevrirajući strojem tretirati tlo koliko je to moguće.

· Ukoliko je za vrijeme rada strojem potrebno obaviti pregled stroja u tijeku rada ili otkloniti uočene nedostatke, rukovatelj izvozi stroj na sigurno područje, te se na sigurnoj površini vrše popravci. 

· Ukoliko je kvar takav da se stroj ne može samostalno izvesti, pirotehničari ručnom detekcijom mina izrađuju pristup stroju i obilježavaju pretraženo odnosno razminirano, te sigurno područje oko stroja. Nakon toga je moguć dolazak tehničkoj podršci za popravak stroja.

· Ukoliko se strojem za razminiranje aktivira MES i/ili NUS, ili ukoliko rukovatelj vizualnim osmatranjem uoči razbijeni MES ili NUS, zaustavlja rad stroja i o tome izvještava voditelja radilišta i voditelja pirotehničke skupine putem radio stanice, te se pristupa utvrđivanju i lociranju pozicije pronalaska radi usporedbe s zapisnikom MEZ-a, ako postoji.

· Nakon dojave voditelj pirotehničke skupine pristupa organizaciji pretraživanja terena na tragu pretraživanja stroja za razminiranje pomoću ručne detekcije mina radi utvrđivanja i mogućeg lociranja preostalog MES-a, te radi utvrđivanja položaja MEZ-a, ako je potrebno.
· Po završenom dnevnom radu stroj dovesti na sigurno područje, izvršiti pregled stroja poslije uporabe, utočiti potrebne količine goriva i ulja u predviđene spremnike, otkloniti uoćene nedostatke te izvijestiti voditelja radilišta o spremnosti za sljedeći radni dan.


















Slika: Prikaz načina rada sa strojem za razminiranje „VF-001“.

[image: image8.png]



Slika: Shema organizacije radilišta prilikom uporabe stroja za razminiranje „VF-001“.
4.3. Postupak prilikom aktiviranja MES-a ili NUS-a strojem za razminiranje

· Stroj se izvozi na prethodno pretraženo odnosno razminirano ili sigurno područje, te se vrši tehnička provjera ispravnosti stroja.

· Ukoliko je došlo do oštećenja, a ista su takva da se stroj ne može sam izvesti, pirotehničari ručnom detekcijom mina izrađuju sigurni pristupni put do pozicije gdje se dogodila eksplozija odnosno samog stroja.

· Pretražuje odnosno razminirava se prostor oko stroja u dovoljnoj mjeri da omogući pristup tehničkoj potpori za popravak stroja, a isti se i obilježava u svrhu sigurnosti osoblja tehničke potpore.

· Provjerava se mjesto eksplozije sa ciljem utvrđivanja izvora eksplozije (vrsta minskoeksplozivnog sredstva).

· Ručnom detekcijom mina potrebno je pretražiti krug od 20m sa središtem u mjestu gdje je stroj aktivirao MES ili NUS. 

· Pronalaskom MES-a i NUS-a na drugom mjestu unutar kruga pretraživanja započinje obveza pretraživanja dijela radilišta ručnom detekcijom mina novog kruga već definiranog kruga sa središtem na mjestu pronalaska MES-a ili NUS-a.

· Pokušava se otkriti kompletna struktura minskog polja odnosno utvrditi zagađenost MES-om ili NUS-om, njezin sastav, oblik, međuraspored mina, dubina ukapanja i ostali tehnički elementi bitni za nastavak poslova.

· Tek nakon što se pretraživanjem terena ručnom detekcijom mina utvrdi struktura, sastav i oblik minskog polja, na tom dijelu radilišta može se nastaviti s upotrebom stroja za razminiranje ovisno o vrsti pronađenih mina.  

· Ukoliko se u strukturi i sastavu minskog polja ne otkriju mine koje bi mogle bitno oštetiti stroj, nastavak određivanja granica minskog polja i njegovo cijelo tretiranje može se izvršiti strojem za razminiranje.

4.4. Održavanje i servisiranje stroja za razminiranje

· Prije početka rada potrebno je provjeriti ispravnost i stanje stroja, ispravnost i funkcioniranje daljinskog upravljača, količinu goriva i ulja, te eventualno obaviti potrebne popravke. 

· Pregled i popravke obavljati uvijek samo na pretraženom odnosno razminiranom, te sigurnom  području.

· Nije dopušteno raditi s neispravnim strojem ili sa neispravno uređajem za daljninsko upravljanje.

· Redovito održavanje sastoji se od radnji održavanja koje propisuje proizvođač stroja. 

· Svi radovi na održavanju upisuju se u kontrolnu knjigu održavanja stroja.

· Rukovatelj stroja za razminiranje svakodnevno vodi evidenciju rada stroja na obrascu u prilogu. 

· Nakon svakog dana provjeravaju se gusjenice, štitnici, freza i svi pokretni zupčanici da ne bi bilo zaostalih MES-a ili NUS-a između njih.

· Potreban je poseban oprez prilikom pronalaska MES-a, NUS-a ili njihovih dijelova na bilo kojem dijelu stroja. 

· Stroj ima osnovnu opremu za popravak što se kontrolira svaki dan kao dio dnevne kontrole. 

· Stroj se puni gorivom samo na mjestu koje je za to predviđeno na sigurnom području.

· Kod punjenja stroja gorivom motor mora biti ugašen, te nije dopušteno pušenje ili uporaba otvorenog plamena u blizini i za vrijeme punjenja stroja gorivom.

5.
Mjerenje, analiza i poboljšanje

5.1. Kontrola kvalitete obavljenih radova

Dnevna interna kontrola

· Obavlja se u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja poslova u humanitarnom razminiranju (NN 53/07, 111/07).

· Postupak na području strojno obrađenoj površini provodi se mjerenjem dubine obrade tla koja mora biti u iznosu projeknoj traženoj dubini, te kvalitetno uništenoj vegetaciji  koja zadovoljava i omogučava nesmetani rad pirotehničara ručnom detekcijom mina.
Dnevna izmjera učinka 

· Učinak rukovatelja stroja za razminiranje vrši voditelj pirotehničke skupine na način da mjeri ućinak od početne točke rada toga dana do krajnje točke dnevno izvršenog radnog ućinka.

· Mjerenje se vrši:

· očitavanjem površine iz koordinatnih lomnih točaka očitanih na HOK-u;

· uzimanjem originalnih mjera sa terena pomoću metra ili laserskog daljinomjera;

· kombinacijom prethodno navedenih metoda.

· Upisane podatke rukovatelj stroja za razminiranje potpisuje u zapisnik voditelja pirotehničke skupine.

5.2. Postupak s nekvalitetno odrađenom površinom

· Ukoliko radovi nisu izvedeni sukladno zahtijevanoj kvaliteti, voditelj pirotehničke skupine upoznaje rukovatelja stroja za razminiranje sa nesukladnostima kvalitete radova, te nalaže ponovnu obradu tla na dijelovima koji ne zadovoljavaju traženu kvalitetu.

· Kontrolu nad obavljenim radovima stroja za razminiranje izvodi pomoću mjerne letvice na kojoj je označena centimetarska podjela na način da istom vrši mjerenje u strojno obrađenoj površini te uspoređuje traženu dubinu sa postignutom.
· Ukoliko nije postignuta projektom određena dubina, zahtijeva i nalaže rukovatelju stroja ponavljanje iste površine.

· Vizualno pregledava uništenu vegetaciju, a ako nije uništena u tolikoj mjeri da omogući nesmetan rad ručnom detekcijom mina, naređuje ponavljanje na onim dijelovima koji ne zadovoljavaju kriterije.

· Pod dnevno tretiranom površinom stroja za razminiranje podrazumijeva se površina koja je u zapisniku voditelja skupine upisana i ucrtana od strane voditelja pirotehničke skupine.

5.3. Popravne i preventivne radnje

· Postupak iza strojem obrađene površine uzimanja uzoraka interne kontrole vrši se radi utvrđivanja dubine obrade tla, mjerenjima na različitim pozicijama dnevno tretirane površine radilišta i vizualnim pregledom uništene vegetacije.

· Naređuje ponovnu strojnu obradu površine radilišta na kojoj nije postignuta projektom određena dubina ili nije u dovoljnoj mjeri uklonjena i/ili uništena vegetacija da omogući nesmetani rad pirotehničara ručnom detekcijom mina.

PRILOG: Evidencija rada sa strojem za razminiranje „VF-001“.
Preklapanje s radnim alatom min 30 cm





do  500 m





2,60 m





POČETNA LINIJA





Sigurni pristupni put





min 100 m





   V


   F 001





Kontrolna    točka





  2,60 m





Udaljenost do najbližeg pirotehničara  min 100 m










- 4 -


_1204441537.bin

